贵州松桃金瑞锰业有限责任公司生产线拆除活动污染防治方案

（报备本）

贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

2023年4月

.

项目名称：贵州松桃金瑞锰业有限责任公司生产线拆除活动污染防治方案

编制单位：贵州朗州安全科技有限公司

编制人员：何浪

审核： 何浪

目录

前言	5

1. 项目概况	1

1.1. 企业简介	1

1.2. 编制依据	1

1.3. 企业历史运营情况	2

1.4. 周边环境现状	9

2. 现场清查情况分析	11

2.1. 遗留物料及残留污染物	11

2.2. 遗留设备	14

2.3. 建（构）筑物	27

3. 遗留物料及残留污染物清理和安全处置方案	40

3.1. 基本信息	40

3.2. 收集方式	40

3.3. 暂存方式	42

3.4. 处置方案	43

4. 拆除过程应采取的污染控制措施	44

4.1. 设备拆除	44

4.2. 建（构）筑物拆除	46

4.3. 保留设备环境风险防范措施	48

4.4. 污水污染防治	48

4.5. 废气污染防治	48

4.6. 固体废物污染防治	48

5. 现场清理及清理后场地保护	49

5.1. 拆除状况检查	49

5.2. 规范处置状况检查	49

5.3. 施工现场新建临时污染防治设施清理	49

5.4. 土壤污染及疑似土壤污染区域防护	49

.

附件

附件 1：地理位置图

附件 2：项目平面布置图

附件 3：周边环境敏感点示意图

附件 4：拆除作业区域分布平面图

附件 5：企业拆除前现场清查登记表

附件 6：拆除后土壤监测布点图

附件 7：项目所在地水系图

附件 8：项目所在地水文地质图

附件 9：企业关闭退出申请

.

.

# 前言

根据铜仁市人民政府办公室关于印发铜仁市松桃县电解锰企业“一厂一策”

高质量发展工作方案的通知（铜府办函【2021】33号），对贵州松桃金瑞锰业有限责任公司依法依规推进企业异地技改工作，对企业实行综合施策。对厂区安全环保隐患问题开展排查，督促企业消除厂内污水、扬尘、废渣等各类隐患。督促企业加强厂区值守管理，做好安全环保等相关工作。做好企业异地技改前就业人员安置等相关善后处置工作。引导企业进行转产发展，通过自主发展或合作等方式，发展无染污、绿色低碳产业，提高闲置厂区的利用率。加强与长沙矿冶研究院和五矿集团公司对接，迁改老生产线，按照行业规范，采用先进技术、先进工艺、先进设备入园区高标准建设新生产线。力争启动电解锰生产线异地提级技改，建成国内同行业一流的清洁生产电解锰企业。对原厂区内设施及设备进行拆除。

为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）关于防范重点行业企业拆除活动污染土壤的要求，统筹考虑落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号），做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接，环保部出台了《企业拆除活动污染防治技术规定》，规定中指出，拆除活动业主单位（以下简称业主单位）应在拆除活动施工前，组织识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点，以及周边环境敏感点，并编制《企业拆除活动污染防治方案》，提出拆除活动全过程土壤污染防治的技术要求，重点防止拆除活动中的废水、固体废物以及遗留物料和残留污染物污染土壤，提出对周边环境特别是环境敏感点的保护，提出关于防止水、大气污染的要求，如防止挥发性有机污染物、有毒有害气体污染大气的要求，扬尘管理要求（包括现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业）等。《污染防治方案》编制完成后需报所在地县级环境保护主管部门及工业和信息化部门备案。同时，企业应编制《拆除活动环境应急预案》，《环境应急预案》的编制及管理参照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）执行。

贵州松桃金瑞锰业有限责任公司拟拆除现有生产线，因此委托贵州朗州安全科技有限公司编制《贵州松桃金瑞锰业有限责任公司生产线拆除活动污染防治方案》，对企业在拆除电解锰生产线活动中提出污染防治方案，确保拆除活动对土壤、水和大气以及周边环境敏感点影响降到最低。

项目概况

企业简介

贵州松桃金瑞锰业有限责任公司原为金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司，2013年12月正式更名注册成立，位于贵州省松桃县蓼皋街道麻旦社区，原投资1.5亿元，现累计投资已达2.5亿元，公司于2001年6月19日成立，2003年12月底建成并于2004年1月正式启动生产，《金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司年产2万吨电解金属锰生产线环境影响报告书》于2006年11月经原贵州省环境保护局批复同意（黔环函[2006]456号），并于2010年9月通过由贵州省环境保护厅组织的竣工环境保护验收（黔环验[2010]87号）；《年产9600吨锰合金（锰锭）建设项目环境影响报告表》于2014年12月经松桃苗族自治县环境保护局批复同意（松环表[2014]29号），并于2015年2月通过由松桃苗族自治县环境保护局组织的竣工环境保护验收（松环验[2015]23号），2017年对原年产9600吨电炉金属锰设施设备深度升级改造，使之生产能力达到1万吨，同时新增年产2万吨电炉金属锰生产线，年产能达3万吨。于2017年委托贵州成达环保科技服务有限公2司编制《松桃县贵州松桃金瑞锰业有限公司3万吨电炉金属锰改扩建项目环境影响报告表》并取得松桃县环境保护局的批复（松环表【2017】 39号），同时并完成自主验收。2019年编写《松桃县贵州松桃金瑞锰业有限责任公司年产3万吨锰桃生产线建设项目环境影响报告表》，同年取得松桃县环境保护局的批复（松环表【2019】13号）。

现状为建有2条电解金属锰生产线，年生产能力2万吨，并配套建设有：3万吨/年金属锰锭，年产3万吨锰桃生产线。公司占地3.2万m2，在编人员35人，管理、技术人员25人。

编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27日修订，2018.1.1实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29日修订，2016.1.1实施）；

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.8.30）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2007.8.30）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2019.1.1）；

（7）《中华人民共和国消防法》（2008.10.28）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）；

（10）《国家危险废物名录》（2021版）；

（11）《企业拆除活动污染防治技术规定》（环保部公告2017年78号）；

（12）《危险废物贮存污染控制标准》；

（13）《危险化学品名录》（2018版）；

（14）《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2013）；

（15）《企业设备、建(构)筑物拆除活动污染防治技术指南》（T∕CAEPI-16-2018）；

（16）企业其他资料。

企业历史运营情况

企业生产工艺

（1）电解锰生产工艺

工艺流程分为制液、电解、后处理三大部分，包括：制粉、浸出、氧化、中和除铁、固液分离、硫化、电解、钝化、漂洗、干燥、剥离、计量包装等工序，项目电解锰生产工艺如下所示：

图1-1  电解锰生产工艺流程及排污节点图

①制粉

碳酸锰矿由汽车运至原料贮存及制粉车间内的室内堆场（或专用堆矿坪），再由铲车铲入振动给料机进入颚式破碎机进行破碎粗破后进入磨粉工序。磨粉制的合格锰矿粉(90%＜120目）再从磨粉机上部出口抽出后经两段布袋收尘收集后，由输送机送往浸出化合车间碳酸锰矿粉仓。

②浸出

由制粉工序送来的碳酸锰矿粉分别贮存在矿仓中，经矿仓下给料机给料至定量给料机计量与还原氧化锰粉仓的物料配矿后送入浆化槽中，同时在浆化槽中加入阳极液进行浆化。浆化后矿浆泵至浸出槽，同时加入一定量的硫酸和阳极液进行浸出。浸出主反应式如下：

MnCO3+H2SO4＝MnSO4+H2O+CO2↑

反应所需的热量由碳酸锰矿粉和阳极液及硫酸反应放热以及硫酸的稀释热提供。浸出反应完成后，再通过加入空气对二价铁进行氧化，反应式如下：

2FeSO4+1/2O2+H2SO4=Fe2(SO4)3 +2H2O

最后加入适量氨水以调节溶液pH值进行中和反应，反应式如下：

Fe2(SO4)3+6(NH4)OH=3(NH4)2SO4+2Fe(OH)3↓

浸出槽的浸出周期为8h，其中加料时间为1h，浸出反应时间为4h，氧化时间为1h，中和时间为1h，出料时间为1h。浸出温度约为60℃，液固比8～10：1，控制浸出中和的终点pH=6.5～7.0。合格的浸出液通过溜槽流入到浸出液中转槽再泵至过滤工序。

③过滤

浸出液经中转槽用泵送至过滤车间，由压滤机进行压滤。含水的滤渣卸入设有电液动闸门的渣仓，当出渣时，打开电液动闸门将渣放入汽车内，用汽车运往锰渣库。

压滤后的滤液同时加入适量的SDD溶液（浓度为3～5%）进行硫化作业，以除去溶液中的重金属杂质。

净化后的一次压滤液用泵送到净化后液压滤机进行二次过滤，滤液经溜槽自流到静置沉清池静置沉清16～24h，静置贮槽（，通过泵送到电解车间的新液高位槽并根据工艺要求加入SeO2。

④电解

来自新液高位槽中的新液经溜槽进入电解槽进行电解作业，电解金属锰过程是一个还原过程，产品沉积在阴极板上，经过24小时沉积厚度达1.5～2.5mm取下阴极板（同时插入经过处理的新的阴极板继续电解）。

⑤后处理

后处理是电解之后处理电解金属锰成品的一系列操作，包括钝化、漂洗、烘干、剥落、包装以及极板处理等步骤。

钝化：从电解槽中取出的沉积了金属锰的阴极板，在沥干电解液后，放入无铬钝化剂的水溶液中进行钝化处理，使金属表面形成钝化膜层，防止或减缓金属锰在空中的氧化。

漂洗、水洗：将钝化处理后的阴极板沥干钝化液，放入热水槽浸泡、冲洗、再浸泡；除去金属锰表面粘附的电解液和钝化液；水洗的目的是洗去金属锰表面上粘附的电解液、钝化液等溶液，反复冲洗直至冲洗干净为止。

烘干：将水洗干净的阴极板置入电烘房烘烤，烘烤温度低于110℃，烘烤时间20-30分钟。

剥落：剥落就是将金属锰成品与阴极板分离，按照外观质量分级剥落。

包装：产品剥落完，取样送检，然后按产品外观质量分别装桶、称重、包装。

阴极板处理：将剥离后阴极板放入阳极液中浸泡，溶去阴极板残锰，然后放入洗液（7%HNO3）中浸泡1分钟，取出后用自来水洗净，表面光亮平整的阴极板返回使用，表面发毛发白的阴极板完全晾干后送抛光室抛光处理。

抛光：以磷酸和硫酸为电解液，以葡萄糖为光亮剂，在直流电作用下，发生阳极溶解反应，使阴极板表面平整光亮。

（2）锰锭生产

锰锭生产工艺流程及排污节点如图1-2所示。

图1-2  锰锭生产工艺流程及排污节点图

锰锭生产所需原料经运至生产车间料场后，首先经质检部技术员检验合格后，由车间技术员领取按比例配置于料斗，料斗采用行车提升并输送至中频炉上方，放料于炉子后进行熔炼、浇铸（特别说明：将炉料投入炉内的同时，将负荷升至定值（900~1100A左右），熔炼时间约为50~60分钟左右，观察炉内铁水是否呈现白色状态，若呈现此状态，立即进行浇铸）；冷却后即为金属锰锭，金属锰锭经机械通风冷却后，采用人工破碎（粒径6～8cm）和分级装袋，再经质检部门对成品金属锰锭进行检验，经检验合格后存入成品区，最后再进行成品销售。在原料的熔炼过程中，中频炉的温度宜控制在1400℃，转变电流的中频柜内部和炉体感应圈均需冷却水（即为中频炉间接冷却水）降温以维持各部件和感应圈的温度恒定；原料放于炉子前，需在炉底加放少量黑粉（形成于锰锭加工过程）垫底，以防止熔炼后的金属液体对电炉炉体的腐蚀，随着锰锭的破碎，黑粉也同时被剥离下来，没有质量损失且可循环利用。

- 锰桃生产线

图5-2    锰桃生产工艺流程及产排污节点图

本项目产品为锰桃，它是用压力加工方法，以锰粉为主要原料，添加部份改变性能的材料，经模型锻轧成型而生产出来的一种新型锰制品，该过程仅为物理过程。本项目生产流程叙述如下：

①锰片和锰粒子两种固体，按质量比100:X(X通过锰粒子杂质含量确定比例)配料，再按混合固体质量的0.6～0.8%，往圆盘搅拌机内加入水玻璃（模数2.8～3.0，波美度38～40，由模数3.3的市售水玻璃加水稀释配置），使固体与水玻璃在搅拌机内混合搅匀；

②混合好的固体，经斗式提升机送至高压辊磨机进料仓，经高压辊磨机破碎成碎锰；

③碎锰和铁砂两种固体颗粒，按质量比1000:9配料，再按混合固体质量的0.6～0.9%，往圆盘搅拌机内加入水玻璃（模数2.8～3.0，波美度38～40，由模数3.3的市售水玻璃加水稀释配置），使颗粒与水玻璃在圆盘搅拌机内混合搅匀；

④混合物料经斗式提升机，给料至高压成型机进料仓，高压成型后，球体经过圆筒筛筛分，破碎物料通过返回皮带再返回圆盘搅拌机，成型球体通过均匀布料器进入网带烘干炉，烘干炉采用电热烘干，不产生烘干废气。

⑤第一段网带烘干炉，温度180～280℃可调，时间30～50min，将含水球体固化；

⑥固化球体经过喷淋装置，在球体表面喷涂波美度28～30的水玻璃，多余水玻璃经收集器收集并返回；

⑦喷涂后球体再经第二段网带烘干炉，温度180～280℃可调，时间30～40min，将含水球体水分烘干；

⑧烘干球经风冷器冷却至30～40℃，成为尺寸25×35×20mm(或25×35×45mm)，单球重75g（或85g）合格产品。

⑨得到的锰桃产品，待检测合格后包装待售。.

原辅料使用情况

项目原辅材料使用情况如下：

表1-2   现有项目原辅材料及能源消耗表

| 原料名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- |
| 锰粉 | t/a | 153984.654 |
| 硫酸 | t/a | 33756.65 |
| 液氨 | t/a | 1393.28 |
| 铁砂 | t/a | 264.3843 |
| 水玻璃（模数3.3） | t/a | 1278 |
| 水 | t/a | 25650 |
| 二氧化硒 | t/a | 15.45 |
| 综合电耗 | Kwh/a | 1.1亿 |

重大环境事件

经调查，项目在生产运营过程中无重大环境事件发生。

周边环境现状

企业周边土地利用情况

项目周边土地利用现状主要东面主要为部分荒地及建设用地，南部为原料堆场及项目污水处理站，为建设用地，西面为居民居住用地及部分农用地，北面为居住用地及部分农用地。

居民状况

项目主要为南、西、北侧靠近麻旦村居民点。

表3-5  居民点分布

| 环境居民点 | 方位 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 麻旦村居民点 | 项目区西侧、北侧、南侧约 | 300户，约900人 |
| 松桃二中 | 项目区南侧约300m | 30班，1500人 |

水文与水文地质状况

（1）、水文

松桃县境内河流均属长江流域，分属沅江水系和乌江水系。属沅江水系有松江河和锦江支流河界营河；属乌江水系的有甘龙河。全县大小河流共148条，河道总长744.9km，总流域面积2200km2，这些河流大部分发源于梵净山东北麓，呈扇形状流向县境的东、南、北三个方向，分别注入湖南、酉水、铜仁锦江河和黔东北的乌江。河长 10km、流域面积20km2以上的河流有37条，河网密度为每平方公里面积内有0.26km，拥有水资源总量29.17亿m3（其中地表径流19.27亿m3，地下径流6.14亿m3，入境容水3.76亿m3）。境内的水能资源蕴藏量主要分布在沅江流域，占56.85%，松江河流域占34.45%，乌江流域占8.8%。

松江河为松桃县境内最大河流，属沅江水系，发源于松桃县冷水溪乡三阳，自西向东流经冷水溪乡、大路乡、大坪场镇、蓼皋镇、世昌乡、木树乡、湖南花垣茶洞汇入沅江水系花垣河。总长115km，近三年平均流量为29.6m3/s、最枯流量为1.3m3/s，流域面积1328km2，天然落差187.7m，年径流量13.8亿m3，年径流深896mm。根据《贵州省水功能区划》（2015年版）及贵州省人民政府黔府函[2015]30号“省人民政府关于贵州省水功能区划有关问题的批复”，项目所在区域松桃河河段（花垣河（松桃河）松桃开发利用区寨石至下寨河段）水环境功能区划为 Ⅳ类水体。

（2）水文地质

根据含水介质空隙类型、地下水赋存形式、富集规律及水动力特征，将区域内地下水划分为碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水和松散岩类孔隙水三大类。项目区域内气候温和湿润，雨量充沛，大气降水是该区地下水的主要补给来源，地下水动态变化强烈，季节性变化特别显著。水化学类型多为低矿化度的重碳酸钙和重碳酸钙镁型水。构造对地下水的控制在区内表现明显，褶皱带对地下水的运移富集起主导作用。区内属裸露型、半裸露型山区，广泛赋存着丰富的岩溶水。岩溶水主要 靠大气降水补给，次为地表水补给，在溶蚀裂隙、溶孔或管道中运移，多以暗河、岩溶泉的形式汇排于当地侵蚀基准面或含、隔水界面。

环境敏感点

根据本项目污染物排放特征和区域的水文、气象情况、结合现场踏勘和环境敏感点分布，环境保护目标为：水环境：松江河及周围地下水；环境空气：厂区及周边区域；声环境：周边居民点、学校等；生态环境：区域内的土壤、植被，项目周边不涉及特殊环境敏感点。

表3-5  主要环境保护目标

| 类别 | 环境敏感点 | 方位 | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 松桃河 | 项目区东侧约0.4km | 干流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类 |
| 地下水环境 | 本项目所在水文地质单元 | - | - | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017））III类 |
| 环境空气、声环境 | 麻旦村居民点 | 项目区西侧、北侧、南侧约 | 300户，约900人 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二类标准， 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 松桃二中 | 项目区南侧约300m | 30班，1500人 |  |
| 生态环境 | 项目周围生态系统 | 厂区周边 |  | 保护区域生态系统完整、生态结构稳定，不降低区域生态功能等 |

.

现场清查情况分析

遗留物料及残留污染物

根据现场踏勘，公司生产线遗留物料及残留污染物见表 2-1。

表 2-1 企业遗留物料及残留污染物

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 目前现状说明 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸锰矿石/碳酸锰粉 | t | 5 | 厂区内存有部分碳酸锰矿石及设备中含有未清空碳酸锰粉 |  |
| 2 | 阳级渣 | t | 0.3 | 阳极渣库目前地面及墙体上附着有阳极渣，主要为二氧化锰 |  |
| 4 | 碳酸钙粉 | t | 12 | 项目现场存在已包装好的碳酸钙粉，为进行使用 |  |
| 5 | 活性炭 | t | 3 | 活性炭粉末使用，完好包装 |  |
| 6 | 液压油 | t | 0.5 | 吸油站存在液压油 |  |
| 7 | 液压油 | t | 2 | 液压油完好存放在设备内 |  |
| 8 | 轻薄料（铁） | t | 6 | 项目现场存在部分已收集好及零散的轻薄料，主要为铁 |  |
| 9 | 锰锭车间废水 （循环水） | t | 5 | 项目锰锭车间存在循环水 |  |
| 10 | 硫酸铵 | t | 200 | 硫化池及静置池存在大量硫酸铵晶体 |  |
| 11 | 硫酸镁 | t | 400 | 硫化池及静置池存在大量硫酸镁晶体 |  |
| 13 | 二氧化锰 | t | 60 | 电解车间存在大量的二氧化锰 |  |
| 14 | 初期雨水池水 | t | 30 | 初期雨水内部含有雨水 |  |
| 15 | 硫酸罐沉渣 | t | 15 | 硫酸罐基本已经清空，底部存在沉渣 |  |
| 16 | 隔膜框 | t | 40 | 为木质结构，约有400个、内附着二氧化锰 |  |
| 17 | 隔膜袋 | t | 3.3 | 每一个隔膜框存在55和隔膜袋，隔膜袋为化纤、内附着二氧化锰 |  |
| 18 | 电解锰粉（锰球） | t | 1 | 锰球设备内有锰球及锰粉 |  |
| 19 | 氨水 | t | 3 | 氨水罐 |  |

.

遗留设备

根据现场踏勘，遗留设备可区分为以下类别：

高环境风险设备：曾经用于生产、处理处置或盛装有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的设备，项目主要高风险设备为硫酸罐、含液压油、机油装置、沾染锰的设备（鄂式破碎机、立磨主机、雷蒙机）等。

一般性废旧设备：曾用于生产、处理处置或盛装非有毒有害物质、第I类一般工业固体废物的设备，以及给水、中水回用、供电等的辅助性设备，项目生产设备。公司电解锰生产线主要遗留设备见表2-2。

表 2-2 企业主要高风险遗留设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 使用场所 | 设备图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂式破碎机 | 台 | 1 | PE-250×1250 | 制粉 |  |
| 2 | 立磨主机 | 台 | 2 | / | 制粉 |  |
| 3 | 雷蒙机 | 台 | 2 | / | 制粉 |  |
| 4 | 脉冲除尘器 | 台 | 2 | DMC-176 | 制粉 |  |
| 5 | 罗茨风机 | 台 | 1 | TRS200 | 制粉 |  |
| 6 | 粉料仓 | 台 | 1 | / | 制粉 |  |
| 7 | 化合桶 | 台 | 12 | 250m3 | 浸出 |  |
| 8 | 浆化泵 | 台 | 2 | Q=120m3/h |  |  |
| 9 | 输送管道 | 台 | 1 | / | 浸出过滤车间 |  |
| 10 | 中转桶及配套设施 | 台 | 4 | WTF250 | 中转桶 |  |
| 11 | 高温脉冲除尘器 | 台 | 6 | / | 浸出过滤车间 |  |
| 12 | 减速搅拌机 | 台 | 10 | WTF300 | 浸出过滤车间 |  |
| 13 | 压滤机 | 台 | 5 | XMY50-800-U、XM100-1250 | 浸出过滤车间 |  |
| 14 | 烘干机 | 台 | 2 | / | 锰球车间 |  |
| 15 | 压球机、磨粉机 | 套 | 4 | / | 锰球车间 |  |
| 16 | 氨水罐 | 罐 | 2 | / | 氨水罐区 |  |
| 17 | 中频炉 | 台 | 1 | / | 锰锭车间 |  |
| 18 | 锰锭生产设备 | 台 | 1 | / | 锰锭车间 |  |
| 19 | 反应桶 | 台 | 8 | / | 硫酸锰中试线 |  |
| 20 | 静置池 | 座 | 1 | / | 硫化、静置池 |  |
| 21 | 反应釜及压滤机 | 台 | 4 | / | 硫酸锰中试线 |  |
| 22 | 电解槽 | 台 | 400 | 4300×880×1060 | 电解车间 |  |
| 23 | 污水处理设备 | 套 | 1 | / | 污水处理区 |  |
| 24 | 吸油站 | 台 | 1 | / | 浸出过滤车间 |  |
| 25 | 硫酸罐 | 罐 | 2 | / | 硫酸罐区 |  |
| 26 | 液压设备 | 台 | 8 | / | 浸出过滤车间 |  |
| 27 | 氨水罐 | 台 | 6 | / | 高位水池区 |  |

表 2-2 企业遗留主要一般风险设备

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 使用场所 | 设备图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊机 | 台 | 1 | / | 中转池 |  |
| 2 | 水泵 | 台 | 4 | / | 锰锭车间 |  |
| 3 | 罐体 | 台 | 4 | / | 冷却区 |  |
| 4 | 罐体 | 台 | 1 | / | 冷却区 |  |

.

建（构）筑物

根据现场踏勘，公司电解锰生产线厂区内建构筑物主要为矿石堆场、电解车间、锰锭车间、破碎车间等，按环境风险分为高风险及一般性构筑物，情况如下。

高环境风险建（构）筑物：曾经用于生产、处理处置或贮存有毒有害物质、危险废物、第II类一般工业固体废物等可能导致人体健康和生态环境受损的物质，以及沾染了以上物质的建（构）筑物。主要为危废暂存间、锰锭车间、制液车间、浸出过滤车间、电解车间、锰锭车间、雷蒙车间、锰盐车间、初期雨水收集池、厂区通道、废物堆场、污水处理用房、污水处理池、应急池、阳极渣库等。

一般性建（构）筑物：曾经用于生产、处理处置或贮存非有毒有害物质、第I类一般工业固体废物，且表面无明显污染物沾染痕迹的生产车间及其附属建（构）筑物，以及距离生产区较远且未进行过工业生产或物料贮存的建（构）筑物，大门厂牌、办公室、厂区通道、传达室、浴室、水泵房等。具体见表 2-3。

表2-3企业高风险构筑物

| 序号 | 名称 | 数量（单位）座 | 架构 | 构筑物情况图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原矿堆场 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 2 | 粗破房 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 3 | 雷磨车间 | 1 | 钢架结构 |  |
| 4 | 新立磨车间 | 1 | 钢架结构 |  |
| 5 | 维修室 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 6 | 阳极渣库 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 7 | 阳极渣滤池 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 8 | 锰球车间 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 9 | 锰锭车间 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 10 | 硫化池、静置池 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 11 | 阳极液池 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 12 | 水坑 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 13 | 电解车间 | 2 | 混凝土钢架结构 |  |
| 14 | 高位槽 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 15 | 仓库 | 2座 | 混凝土结构 |  |
| 16 | 初期雨水池 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 17 | 污水处理站 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 18 | 危废暂存间（废油区） | 1 | 混凝土结构 |  |
| 19 | 吸油站 | 1 | 混凝土结构 |  |

表 2-3 企业一般性构筑物

| 序号 | 名称 | 数量（单位）座 | 架构 | 构筑物情况图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水池 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 2 | 品质部 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 3 | 配电室 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 4 | 办公室 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 5 | 风机房 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 6 | 办公室 | 1 | 混凝体结构 |  |
| 7 | 卫生间 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 8 | 净水池、蓄水池 | 2 | 混凝土结构 |  |
| 9 | 高位槽 | 1 | 混凝土钢架结构 |  |
| 10 | 车间办公室 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 11 | 循环水泵房 | 1 | 混凝土结构 |  |
| 12 | 浴室 | 1 | 混凝土结构 |  |

.

遗留物料及残留污染物清理和安全处置方案

基本信息

根据现场观察，遗留物料及残留污染物数量统计如表3-1

表3-1遗留物料及残留污染物数量统计

| 名称 | 单位 | 敷量 | 主要贮存位置 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锰矿石/矿粉 | t | 5 | 原矿堆场、破碎机、雷磨机等 | 原料 |
| 阳极渣（二氧化锰） | t | 0.03 | 阳极渣场及阳极液池 | 副产 |
| 碳酸钙粉末 | t | 12 | 浸出过滤车间过道 | 原料 |
| 活性炭 | t | 3 | 浸出过滤车间过道 | 原料 |
| 液压油 | t | 0.5 | 吸油站 | 危险废物 |
| 液压油 | t | 3 | 液压设备 | 危险废物 |
| 轻薄料（铁） | t | 4 | 锰锭车间 | 原料 |
| 锰锭车间废水（循环水） | t | 15 | 锰锭车间水池 | 废水 |
| 硫酸铵结晶 | t | 200 | 各槽、池及部分设备 | 一般固废 |
| 硫酸镁结晶 | t | 400 | 各槽、池及部分设备 | 一般固废 |
| 二氧化锰（阳极渣） | t | 60 | 电解车间 | 副产 |
| 初期雨水池水 | t | 30 | 初期雨水池 | 废水 |
| 硫酸沉渣 | t | 15 | 硫酸罐 | 一般固废 |
| 隔膜框 | t | 40 | 电解车间 | 一般固废 |
| 隔膜袋 | t | 3.3 | 电解车间 | 一般固废 |
| 电解锰粉（锰球） | t | 1 | 锰球车间设备内遗留 | 一般固废 |
| 氨水 | t | 3 | 氨水罐 | 原料 |

收集方式

1、碳酸锰矿石/矿粉

碳酸锰矿石先通过人工清扫，再以空气为介质对地面细颗粒进行吹扫。粉料仓内的矿粉直接通过底部阀门进行放空后，再以空气为介质对仓内细颗粒物料进行吹扫。提升机、锷式破碎机、球磨机下料斗、球磨机、破碎粉料提升机、锰粉输送带所存的粉料先通过人工铲除，再以空气为介质对设备内残存的细颗粒进行吹扫。收集后运至污水处理站南侧矿石堆场暂存。

2、阳极渣

项目阳极液池及阳极渣库，人工清扫，再以空气为介质对地面细颗粒进行吹扫再以空气为介质对仓内细颗粒物料进行吹扫，收集后利用收集桶进行收集。

4、碳酸钙粉末

碳酸钙粉末目前收集在塑料袋中。

5、活性炭

活性炭目前收集在塑料袋中。

6、液压油

主要在液压设备及吸油站内，项目打开液压设备及吸油站，液压油收集在液压油收集桶中，并加盖防止倾倒。

8、轻薄料（铁）.

项目轻薄料主要为铁，轻薄料利用袋装存放在该车间内

9、锰锭车间废水（循环水）。

项目锰锭车间内存在循环水，使用管道输送运至雷公湾污水净化站处理。

10、硫酸铵结晶

使用塑料袋进行收集，人工产除池壁上的晶体。

11、硫酸镁结晶

使用塑料袋进行收集，人工产除池壁上的晶体。

12、二氧化锰

电解车间内的二氧化锰使用人工精细产除，二氧化锰物料使用塑料袋进行收集

13、初期雨水池水

使用管道输送至雷公湾污水净化站处理。

14、硫酸沉渣

项目硫酸沉渣，使用碳酸钙进行酸碱中和后，使用桶装收集。对硫酸罐和硫酸计量桶中的残液需进行无害化清洗，采用稀碱液进行中和清洗后再用清水进行高压气水冲洗，清洗液收集利用管道进入雷公湾污水处理站处理。

15、隔膜框

项目电解车间有400个隔膜框，人工清除附着在上的二氧化锰后、隔膜框为木质结构，可进行外售、委托生活垃圾焚烧场焚烧或水泥协同处置。

16、隔膜袋

隔膜袋为化纤结构，人工清除附着在上的二氧化锰后，委托生活垃圾焚烧场焚烧或水泥协同处置。

17、电解锰粉（锰球）

锰球车间设备内部的电解锰粉及锰球使用塑料袋装。

要求以上进行分类、预处理、收集、包装、称重和登记。

- 氨水

氨水贮存量约3t，收集在收集桶中，并加盖防止倾倒。

暂存方式

项目物质储存情况如下：

表 3-2遗留物料及残留污染物数量统计

| 名称 | 单位 | 数量 | 主要存在位置 | 暂存地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锰矿石/矿粉 | t | 5 | 原矿堆场、破碎机、雷磨机等 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 阳极渣 | t | 0.03 | 阳极渣场及阳极液池 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 碳酸钙粉末 | t | 12 | 浸出过滤车间过道 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 活性炭 | t | 3 | 浸出过滤车间过道 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 液压油 | t | 0.5 | 吸油站 | 不暂存、委托有资质单位处置 |
| 液压油 | t | 3 | 液压设备 | 不暂存、委托有资质单位处置 |
| 轻薄料（铁） | t | 4 | 锰锭车间 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 锰锭车间废水（循环水） | t | 15 | 锰锭车间水池 | 管道输送至雷公湾污水净化站处理 |
| 硫酸铵结晶 | t | 200 | 各槽、池及部分设备 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 硫酸镁结晶 | t | 400 | 各槽、池及部分设备 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 二氧化锰 | t | 60 | 电解车间 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 初期雨水池水 | t | 30 | 初期雨水池 | 管道输送至雷公湾污水净化站处理 |
| 硫酸沉渣 | t | 15 | 硫酸罐 | 不暂存、酸碱中和运至雷公湾污水处理站处理 |
| 隔膜框 | t | 40 | 电解车间 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 隔膜袋 | t | 3.3 | 电解车间 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 电解锰粉（锰球） | t | 1 | 锰球车间设备内遗留 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 |
| 氨水 | t | 3 | 氨水罐 | 不暂存、外售 |

处置方案

项目物质处置方式情况如下：

表 4-1 遗留物料及残留污染物数量统计

| 名称 | 单位 | 数量 | 暂存地 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸锰矿石/矿粉 | t | 5 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 阳极渣（二氧化锰） | t | 0.03 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 碳酸钙粉末 | t | 12 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 活性炭 | t | 3 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 液压油 | t | 0.5 | 不暂存 | 委托有资质单位处置 |
| 液压油 | t | 3 | 不暂存 | 委托有资质单位处置 |
| 轻薄料（铁） | t | 4 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 锰锭车间废水（循环水） | t | 15 | 管道输送至雷公湾污水净化站处理 | 管道收集运至雷公湾污水净化站处理 |
| 硫酸铵结晶 | t | 200 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 硫酸镁结晶 | t | 400 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 二氧化锰 | t | 60 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 初期雨水池水 | t | 30 | 管道输送至雷公湾污水净化站处理 | 管道收集运至雷公湾污水净化站处理 |
| 硫酸沉渣 | t | 15 | 不暂存、酸碱中和运至雷公湾污水处理站处理 | 酸碱中和酸碱中和运至雷公湾污水处理站 |
| 隔膜框 | t | 40 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售 |
| 隔膜袋 | t | 3.3 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 生活垃圾焚烧厂焚烧或水泥协同处置 |
| 电解锰粉（锰球） | t | 1 | 暂存于项目污水处理站一侧矿石堆场 | 外售处置 |
| 氨水 | t | 3 | 不暂存、外售 | 外售处置 |

.

拆除过程应采取的污染控制措施

设备拆除

为了确保拆除施工安全，保证不发生爆炸、火灾等事故，按照“安全第一、

预防为主”的施工方针，确定“先易后难、先简单后复杂、先外围后内部、先管道后设备、先设备后建筑、先安全后危险”的施工原则。

（1）一般性废旧设备设备拆除施工流程图如下：

图 4-1 一般性废旧设备设备拆除施工流程图

施工方案简介：

①拆除前检查：按照拆除设备清单对需拆除设备进行全面检查，由专业电工检查设备，确保切断电源，切断相连接的管道，再进行拆除。

②设备拆除：按照设备拆除的施工方案进行拆除。拆除过程会产生割枪运行的噪声。拆除过程会产生割枪运行的噪声。

③处置方式：拆除后需转移处理或再利用的设备，在转移前贴上标签，说明其来源、原用途、再利用或处置去向等，并做好登记。拆除后报废的设备收集后交专业回收公司综合利用。

（2）高环境风险设备拆除施工流程图如下：

图 4-2 高环境风险设备拆除施工流程图图

施工方案简介：

①拆除前检查：按照拆除设备清单对需拆除设备进行全面检查，由专业电工

检查设备，确保切断电源，切断相连接的管道，再进行拆除。

②设备放空：根据管道设备遗留物料的遗留量、理化性质及现场操作条件，

确定放空方法，拆迁设备涉及流动物料，可利用原有管道、放空阀（口）等，通过外加压力、重力自流或抽提等方式放空。

③设备拆除：按照设备拆除的专项施工方案进行设备的完整性拆除或破坏拆除。拆除过程会产生割枪运行的噪声。

④无害化清洗：拆除完毕的设备转移到集中清洗区的平台进行清洗。无害化清洗采用高压水冲洗技术，采用高压水冲洗设备内外表面，针对设备内壁污染物

的具体情况可在冲洗水中添加一定量表面活性剂。清洗废水经清洗平台周边的槽

沟通过管道收集送至雷公湾污水净化站处理。清洗废水含有废酸、废碱、废有机物等污染物，禁止任意排放或直接排入市政管网。禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行室外清洗作业。

⑤处置方式：拆除后需转移处理或再利用的设备，在转移前贴上标签，说明其来源、原用途、再利用或处置去向等，并做好登记。拆除后报废的设备和管道残段分类收集后交专业回收公司综合利用。高环境风险设备拆除时应采取有效措施防范有毒有害物质释放，防范人体健康危害和环境突发事件。

⑥硫酸、及氨水罐拆除：其中对于硫酸罐在拆除过程中，应严格按照操作流程进行拆除前检查、设备放空、设备拆除、无害化清洗等操作工序，并确保相邻区域设置有石灰水中和应急桶，当设备及钢瓶中有残留液体流出时，应及时将设备管线、配件、钢瓶浸没在水中，减少氨水挥发。同时作业人员需配备氨气专用防毒口罩、硫酸防腐蚀护具，并准备充足的堵漏工具等专用器材，确保在拆除过程中避免残留液体泄漏事故发生。

⑦电解槽拆除后，使用快速检测设备对移除设备后产生的基坑底部和侧壁土壤进行现场检测，看是否有污染情况，必要时取样送实验室检测，若确认有污染，需认真记录污染物、污染程度、范围等信息。

各类设备清除后，应在现场做好分区并设立标识，对土壤污染及疑似土壤污

染区域，应当绘制土壤污染及疑似土壤污染区域分布平面示意图并附文字说明，保留拆除活动前后现场照片、录像等影像资料。使用快速检测设备对高风险拆除

区的土壤重金属污染情况进行监测。拆除过程中，应妥善处理泄露物，若泄露物不明确时，应进行取样分析，必要时采取应急措施。拆除过程发现的因物料或污染物泄露而受到影响的区域应进行取样分析。污染土壤送公司渣库堆存。

- （3）管道类设备拆除污染防治要求

- 拆除前应先确定管道整体走向及曾输送物料类型，避免管道拆除、电解锰生产线拆除活动污染防治方案物料清除、无害化清洗不彻底或不相容物料混合造成环境与安全风险。应检查整个管道的完好性，重点检查管道裂缝、接头、分配器及其它重要连接部件的裂缝及泄露情况，对泄露区采取封堵措施后再开展设备的排空与无害化操作。涉及有毒有害化学品传输的管道，应在专业技术人员指导下拆除。应根据原输送物料特性及运行压力等参数情况，确定切割方式、防护措

- 施及应急措施，并由专业作业人员实施拆除。

建（构）筑物拆除

（1）高环境风险建（构）筑物拆除

高环境风险建（构）筑物拆除施工流程图如下：

图 4-4 高环境风险建（构）筑物拆除施工流程图

施工方案简介：

①拆除前检查：按照拆除建（构）筑物对需拆除设备进行全面检查，尤其是池体中是否有硫化氢等有毒、易燃易爆气体溢出。操作人员戴好防毒面具，做好防护措施防止跌入池底。

②无害化清理：采用高压水冲洗和人工铲削相结合的技术，采用高压水枪冲洗建（构）筑物内外表面，人工铲除粘在建（构）筑物内壁的沉淀物。清洗废水

经清洗平台周边的槽沟通过管道收集送至雷公湾污水净化站处理。清洗废水含有废酸、废碱、废有机物等污染物，禁止任意排放或直接排入市政管网。禁止在雷雨天（或气压低）或风力在五级以上的大风天进行室外清洗作业。

③建（构）筑物拆除：按照建（构）筑物拆除的专项施工方案进行拆除。拆除过程会产生拆除钢筋混凝土构件时产生的噪声和扬尘，应当加强现场管理并采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。

④处置方式：拆除后碳钢构件残片交专业回收公司综合利用，钢筋水泥结构的建（构）筑物作为建筑垃圾处置。高风险建（构）筑物基坑拆除过程中，应尽量避免干扰浅层地下水，或采取有效隔水措施，避免污染地下水。

④地下槽池土方回填：地下槽池拆除后，按要求需进行土方回填至与厂区地

面相平。回填作业产生的噪声和扬尘，应当加强现场管理并采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。

（2）一般性建（构）筑物拆除.

一般性建（构）筑物拆除施工流程图如下：

图 4-5 一般性建（构）筑物拆除施工流程图

施工方案简介：

①拆除前检查：按照拆除建（构）筑物对需拆除设备进行全面检查。

②建（构）筑物拆除：按照建（构）筑物拆除的施工方案进行拆除。一般性建（构）筑物拆除时应采取有效措施，防范扬尘、噪声等污染。

③处置方式：拆除后碳钢建（构）筑物交专业回收公司综合利用，钢筋水泥

结构的建（构）筑物作为建筑垃圾处置。

④地下槽池土方回填：地下槽池拆除后，按要求需进行土方回填至与厂区地

面相平，所需土方计划公司厂房的挖方。回填作业产生的噪声和扬尘，应当加强现场管理并采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。

保留设备环境风险防范措施

拟保留的设备、建（构）筑物，需制定防范环境风险的措施。本次拆除工程拟保留的建（构）筑物主要为项目污水处理站边上的矿石堆场，其他设备全部拆除。制定环境风险防范措施如下：

结合生产企业工艺特点对保留建（构）筑物内及周边土壤、地下水定期进行针对性采样监测，主要监测指标为锰、铬等重金属；矿石堆场在原料运输过程中应加设毡布，地面做好防渗措施，避免雨水冲刷污染地下水和地表水等。

污水污染防治

拆除施工过程废水产生环节主要是设备清洗、拆解集中清洗、高风险建（构）

筑物清洗。产生量约500m3/d。预计拆除20日，共产生废水10000 m3，废水中主要含锰、氨氮等污染物，利用厂区管道运输至雷公湾渣库处置后达标排放。为减少废水的产生量，拆除活动选择晴好天气，避免在雨期施工。

废气污染防治

根据拆除活动及大气污染防治需要，可将拆除活动现场划分为拆除区域、设

备集中拆解区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污

染扩散。不同区域应设立明显标志标识，标明污染防治要点、应急处置措施等。

尽量避免在大风时间施工。拆除过程操作工人必须对有毒有害污染物进行防护工作。拆迁施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑垃圾应当及时清运；在场地内临时堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。

固体废物污染防治

企业设备拆除后均对外销售以再次利用，主要固废产生量是拆除的建（构）

筑物。本次拆除的建（构）筑物包括阳极渣库、污水处理站用房、电解车间洗板池、阳极液池、浸出液中转池、废弃硫化池、化合桶、化浆桶等建（构）筑物。建筑垃圾量估计约1500t，钢材200t，钢材作为废品对外销售，建筑垃圾运入指定的建筑垃圾处置场处置。危险废物液压油（HW08 废矿物油与含矿物油废物

900-199-08）交由有资质单位处置。

环境污染事件应急救援措施

项目在拆除设备及厂房时先预留项目污水管网、利用项目初期雨水池作为项目事故水池，项目事故废水经过预处理可通过厂区至雷公湾污水处理站处理达标排放。发生事故时最先发现者应立即向应急办公室报告，说明事故情况和地点，通知附近车间员工，在能自行关闭阀门的情况下应果断采取措施切断泄漏源，防止造成不必要的损失，如不能自己处理，切勿盲目操作，防止造成不必要的影响，扩大污染范围。应急办公室接警后，立即向指挥部汇报，通知各应急救援小组，并迅速通知有关部门查明发生泄漏部位、泄漏量大小、库存量以及酸雾及酸液扩散方向，下达救援处置的指令，同时发出警报，通知指挥部成员和现场抢险组迅速赶往事故现场。后勤保障组及时发放应急救援物资，组织救援小组成员穿戴防护服和配到呼吸器，配合救援小组人员参与救援工作。治安警戒组到达现场后，迅速在事故现场设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。技术保障组应迅速查明事故发生点，泄漏部位和原因。向指挥部报告，并提出堵漏或抢修的具体措施。现场抢险组佩戴正压式呼吸器和防化服进入现场，首先利用围堰堵拦泄漏废水。并组织人员关闭雨水排放口，防止污染水体。当事故超出公司自身处置能力时，指挥长或副指挥长及时指令通讯联络组按专业对口迅速向松桃县环保、安监、消防等部门报告事故情况，请求技术支援。当事故控制后，公司要会同有关部门立即展开现场事故调查，调查事故发生的原因和研究制定防范措施。同时补充《拆除活动环境应急预案》。

现场清理及清理后场地保护

拆除状况检查

拆除活动结束后，根据《企业拆除前现场清查登记表》、《污染防治方案》，

逐项对设备、建（构）筑物拆除情况进行全面检查，确保拆除工作无遗漏。

规范处置状况检查

拆除活动结束后，对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、

遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。检查现场内的自然坑池、基坑、堤沟、自然低地等区域内的各类固体废物和清洗废水是否已分类收集和处理，污水应处理达到GB8978要求后排放。生活污水已依托企业原有生活污水处置设施得到妥善处置。

施工现场新建临时污染防治设施清理

对施工现场新建的临时污染防治设施，如临时集中折解设施、集中清洗设施、

防渗、隔离、围挡等进行移除和清理。

土壤污染及疑似土壤污染区域防护

拆除活动结束后，对于土壤污染及疑似土壤污染所在区域，采取防雨水淋溶、

侵蚀等措施，避免污染物进一步扩散。如有必要，应在周边设置警示牌、警戒线

或围挡，防止人、畜等接近场地造成伤害或对场地基础防护设施造成破坏.。

拆除后土壤监测

根据电解锰生产特点和企业设备以及建（构）筑物特点，电解锰生产企业易对土壤造成污染的主要设备和建（构）筑物为阳极液池、电解槽等设备和基础较深的建（构）筑物。设备或建（构）筑物移除后，需“使用快速检测设备对移除设备后产生的基坑底部和侧壁土壤进行现场检测，看是否有污染情况，必要时取样送实验室检测”。为设备移除后的土壤污染防治措施提供依据。

根据企业以上设备和建（构）筑物分布情况，本方案拟将各单元监测5个点位，采取系统布点法监测，主要监测表层土壤。拆除后土壤监测布点见附件。由于企业所在区域地下水较为丰富，因此，企业应在拆除前后在企业厂界下游水井对地下水作对比监测，以确定本次拆除活动对地下水的影响情况。